Коммерческое предложение

1. Общие сведения

- Заказчик: ______________________________ (поле для заполнения)

- Исполнитель: Инженерный Центр «Альтрамерия»

- Объект: загородный посёлок (малоэтажная застройка, прибрежная зона)

- Назначение: посёлок периодического/сезонного проживания с объектами отдыха и гостевым обслуживанием

- Срок выполнения работ: до конца текущего года

2. Электроснабжение

- Питание посёлка от двух ТП: 150 кВт (в плане 250 кВт) и 100 кВт

- Резервное электроснабжение: ДГУ с АВР на 250 кВт

- Отдельная проработка алгоритма подключения ДГУ (логика АВР, приоритеты нагрузок, порядок запуска)

- Размещение силового распределительного и слаботочного оборудования в отдельно стоящей конструкции вблизи эллинга (Блочное ВРУ)

3. Водоснабжение

- Подключение к городскому водопроводу на границе участка

- Обеспечение стабильного давления в сети посёлка

- Сеть кольцевая (не тупиковая)

- Установка УФ-лампы для обеззараживания воды в накопительных емкостях

4. Канализация

- Подключение к напорному трубопроводу поселковой канализации на границе участка (основная КНС)

- Канализация от эллинга самотечная в основную КНС

- Канализация от ресторана и бани самотечная до КНС, далее напорным трубопроводом в основную КНС

- От 8 жилых домов самотечная сеть в КНС, далее напорным трубопроводом в основную КНС

5. Пожарный водопровод

- Проектирование пожарного водопровода-сухотруба

- Возможность дистанционного запуска системы

- Магистраль на основе ПНД трубы с пожарными гидрантами

6. Слаботочные сети и безопасность

- Система видеонаблюдения посёлка, модуль видеокамер с нейродетекцией

- Оптоволоконные кольцо с узлами передачи данных

- Бесшовный интернет на всей территории посёлка (требует уточнения по финальному дендро плану)

- Физическая охрана: 2 поста — эллинг и будка охраны на пирсе

- Охранная сигнализация: периметр СТ, «Предел 200», «Грань 200».

7. Наружное освещение

- Проектирование общепоселкового освещения дорог и проездов.

- Система ландшафтного освещения, точки установки и типы светильников — по заданию архитектора

8. Состав проектных работ (сводно)

- Сбор и анализ исходных данных

- (Инженерное обеспечение: электроснабжение, водоснабжение, канализация, пожарный водопровод (п. 3–6)

- Слаботочные сети и системы безопасности (п. 7)

- Наружное освещение (п. 8)

- Согласование и сопровождение проектной документации (по необходимости)

10. Этапы и сроки

Общий срок выполнения: 2,5 месяца, с началом работ после получения аванса и комплекта исходных данных.

- Этап 1. Сбор исходных данных и формирование ТЗ

- Этап 2. Эскизный генеральный план и расположение сетей

- Этап 3. Инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение, канализация, пожарный водопровод)

- Этап 4. Слаботочные сети, безопасность и наружное освещение

- Этап 5. Оформление документации

11. Стоимость и порядок оплаты

Ориентировочная стоимость проектных работ (рыночный диапазон, без НДС):

- Аванс 50% — после подписания договора

- Остаток 50% — по завершении работ / поэтапная оплата

- Финальная стоимость фиксируется после составления технического задания, площади участка и комплекта исходных данных однако исходится из рамок базового предложения.

Ориентировочная разбивка стоимости по разделам

| Раздел / работы | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Электроснабжение (2 ТП, ДГУ с АВР, наружные сети Электроснабжения, разработка внутреннего наполнения щитовым оборудованием и серверными стойкам главного распределительного пункта ) система резервированного электропитания узлов ЕИКС. | 580000 |
| Водоснабжение (кольцевая сеть, УФ-лампа, насосная группа, стабильное давление). | 400 000 |
| Канализация (самотёк, накопительная ёмкость, насос, напорная от ресторана/бани). | 500 000 |
| Пожарный водопровод - сухотруб с дистанционным запуском (пластиковая магистраль). | 250 000 |
| Система единой информационной кабельной (Волс) системы передачи данных ЕИКС посёлка с узлами передачи и распределения сигналов. | 720000 |
| Система переметровой охраны (периметр от воды ) с детекцией пересечения. | 320000 |
| Система охранного видео наблюдение c нейро детекцией ). | 290000 |
| Наружное освещение (по заданию архитектора). | 350000 |
| ИТОГО (ориентировочно). | 3 230 000 |